模块1 物流中心及常用基本设备 练习题及参考答案

专题1.1 走进物流中心

1.（判断题）自用型物流中心的客户范围窄，由供应链上某一个环节自行建立，只为企业内部提供物流服务。

答案：正确

2.（判断题）集货中心是实现不同运输方式或同种运输方式联合（接力）运输的物流设施，通常称为多式联运站、集装箱中转站、货运中转站等。

答案：错误

3.（判断题）送货中心是将大批量运抵的货物换装成小批量货物并送到用户手中的物流据点。

答案：正确

4.（判断题）收货作业功能区主要是在月台或商品指定验收区域进行。

答案：正确

5.（判断题）物流中心主要的作用是实现商品的集中储存，提高物流调节水平。

答案：正确

6.（判断题）打包与出库过程中，一定要认真核对商品数量。

答案：正确

7.（判断题）L型物流动线适合场地狭小、入库出库门垂直相邻的中小型物流中心。

答案：正确

8.（判断题）物流中心辅助功能区包含流通加工区、商品退货处理区。

答案：错误

9.（单选题）下列不属于送货中心功能的是

A.包装货物

B.分装货物

C.分送货物

D.货物仓储

答案：A

10.（单选题）下列不属于转运中心功能的是（）

A.货物中转

B.货物集散与配载

C.货物仓储及其他服务

D.给货物贴标签

答案：D

11.（单选题）下列哪个不是转运中心的其他称呼

A.多式联运站

B.集装箱中转站

C.货运中转站

D.配送站

答案：D

12.（单选题）根据订单分派，商品拣选作业按照什么方式进行？

A.标签拣选

B.时间拣选

C.送货拣选

D.以上都是

答案：A

13.（单选题）上架作业功能区主要通过哪种物流设备在储存区域进行操作？

A.笼车

B.包装箱

C.地牛或高位叉车

D.以上都是

答案：C

14.（单选题）按服务范围划分，仅服务本企业生产销售的物流中心为？

A.公用型

B.自用型

C.配送中心

D.集货中心

答案：B

15.（单选题）U型动线适合哪种规模物流中心？

A.大型高周转仓

B.中小物流中心

C.港口转运仓

D.自动化立体仓

答案：B

16.（单选题）以下哪项属于物流中心增值服务区业务？

A.货物分拣

B.生鲜切割分装

C.叉车堆垛

D.月台卸货

答案：B

17.（单选题）冷链区冷冻存储标准温度要求为？

A.0~10℃

B.-18℃以下

C.常温

D.5~15℃

答案：B

18.（单选题）适合大批量少品种货物、存储密度最高的动线类型是（）

A.U型动线

B.I型动线

C.L型动线

D.交叉动线

答案：B

19.（单选题）以下哪一项属于公用型物流核心盈利模式（）

A.只为自有门店供货

B.仓储面积租赁

C.自产货物仓储

D.企业内部调拨

答案：B

20.（多选题）入库作业功能区包括哪些？

A.收货

B.上架

C.理货

D.退货

答案：ABCD

21.（多选题）物流中心仓储区细分包含哪些子区域？

A.普通货架区

B.冷链区

C.高架立体库区

D.危险品区

答案：ABCD

22.（多选题）物流中心分拣区按自动化程度分为？

A.人工分拣区

B.半自动分拣区

C.全自动分拣区

D.危化分拣区

答案：ABC

23.（多选题）物流中心装卸搬运区包含哪些板块？

A.进货月台

B.出货月台

C.暂存区

D.员工休息区

答案：ABC

24.（多选题）物流中心增值服务区包含以下哪些业务区域？

A.包装区

B.退货处理区

C.流通加工区

D.设备维修区

答案：ABC

25.（多选题）智慧物流中心三大核心特征包含（）

A.自动化作业

B.数字化管控

C.智能化决策

D.全人工操作

答案：ABC

专题1.2 货架的分类及应用

1.（判断题）抽屉式货架用于存放中小型模具，顶部选配手拉葫芦移动车，便于模具的起吊和存取，抽屉板下设置有滚轮轨道，使重载后依然能用很小的力轻松拉动。通常每层承载量小于500kg。

答案：正确

2.（判断题）传统式货架包括：层架、层格式货架、抽屉式货架、橱柜式货架、U形架、高层货架、阁楼式货架、悬臂架。

答案：错误

3.（判断题）货架是一种架式结构物，可充分利用仓库空间，提高库容利用率，扩大仓库储存能力。

答案：正确

4.（判断题）悬臂式货架适合存放长型材、管材等长条状货物，不适合存放标准托盘货物。

答案：正确

5.（判断题）阁楼式货架一般适用于高层大吨位重型货物存储，必须搭配高位堆垛机作业。

答案：错误

6.（单选题）按货架高度分类，中层货架的高度为

A．5～16m

B．4.5～15m

C．5～15m

D．4～14m

答案：C

7.（单选题）（）是一种底部带轮且整体移动的货架。

A.组合式货架

B.重力式货架

C.移动式货架

D.旋转货架

答案：C

8.（单选题）（）货架是专门用于存放堆码在托盘上的货物的传统货架。
A.移动式货架

B.悬臂式货架

C.托盘货架

D.旋转式货架

答案：C

9.（单选题）适合存储管材、型材等长条形物料，伸出悬臂承载货物的货架是（）

A.抽屉式货架

B.悬臂式货架

C.重力式货架

D.阁楼式货架

答案：B

10.（单选题）重力式货架主要依靠（）实现货物自行滑动，实现先入先出。

A.链条传动

B.滚轮与货物自重

C.电机驱动

D.叉车推送

答案：B

11.（多选题）下列属于传统式货架的有（）

A.层架

B.抽屉式货架

C.悬臂架

D.自动化立体库高层货架

答案：ABC

12.（多选题）按照货架高度进行划分，货架可以分为（）

A.低层货架

B.中层货架

C.高层货架

D.移动式货架

答案：ABC

13.（多选题）托盘货架具备哪些特点（）

A.适合托盘单元货物存放

B.存取灵活，可实现先进先出

C.对叉车作业有一定要求

D.仅适合轻型小件货物

答案：ABC

14.（多选题）阁楼式货架的适用场景包括（）

A.仓库层高较高

B.小件、轻中量级货品存储

C.充分利用仓库垂直空间

D.重型模具大批量存放

答案：ABC

15.（多选题）下列属于密集存储类货架的有（）

A.重力式货架

B.移动式货架

C.贯通式货架

D.普通层架

答案：ABC

专题1.3 托盘的分类及应用

1.（判断题）我国托盘规格与国际标准化组织规定的通用尺寸一致，主要有三种规格：1000mm×800mm、1200mm×800mm、1200mm×1100mm。

答案：错误

2.（判断题）托盘可以实现物品包装的单元化、规范化和标准化。

答案：正确

3.（判断题）托盘又名栈板。

答案：正确

4.（判断题）柱式托盘四角配有立柱，可防止货物多层堆码时倾倒。

答案：正确

5.（判断题）冷链仓储优先选用木质托盘，成本低廉且耐低温。

答案：错误

6.（判断题）轮式托盘自带制动万向轮，无需叉车即可车间短距离转运小件货物。

答案：正确

7.（判断题）钢制托盘自重轻、成本低，适合食品冷链长期循环使用。

答案：错误

8.（单选题）企业使用做多的就是（）尺寸的托盘。

A.1000mm×800mm

B.1200mm×800mm

C.1200mm×1100mm

D.1200mm×1000mm

答案：D

9.（单选题）下面（）不是托盘根据叉车叉入方式分类的结果。

A.单向叉入型

B.双向叉入型

C.四向叉入型

D.旋转叉入型

答案：D

10.（单选题）按结构分类，托盘不包括()。

A.平板托盘

B.复合托盘

C.箱形托盘

D.柱形托盘

答案：B

11.（单选题）适合存放异形、易碎电子产品，四周带围挡防护的托盘是（）。

A.柱式托盘

B.箱式托盘

C.轮式托盘

D.钢制托盘

答案：B

12.（单选题）自带万向轮，无需叉车可人工短途推送的托盘为（）。

A.轮式托盘

B.平托盘

C.油桶专用托盘

D.折叠托盘

答案：A

14.（单选题）适合精密电子洁净车间，耐腐蚀易消毒的托盘材质为（）

A.木质托盘

B.塑料托盘

C.钢制托盘

D.纸质一次性托盘

答案：B

15.（多选题）我国主流标准托盘尺寸包含（）

A.1200mm×1000mm

B.1200mm×800mm

C.1000mm×800mm

D.1200mm×1100mm

答案：AB

16.（多选题）平托盘按照叉车叉入方式分为（）

A.单向叉入型

B.双向叉入型

C.四向叉入型

D.三向叉入型

答案：ABC

17.（多选题）下列属于按结构划分的托盘类型有（）

A.平托盘

B.柱式托盘

C.箱式托盘

D.轮式托盘

答案：ABCD

18.（多选题）塑料托盘相比木质托盘具备的优势有（）

A.耐水耐腐蚀

B.洁净适配食品、医药仓

C.使用寿命更长

D.采购成本更低

答案：ABC

19.（多选题）特种专用托盘包含以下哪些类型（）

A.轮胎专用托盘

B.油桶专用托盘

C.冷链专用托盘

D.折叠平托盘

答案：ABC

20.（多选题）智慧化托盘搭载的物联网感知设备包含（）

A.RFID标签

B.温湿度传感器

C.定位芯片

D.纸质标识卡

答案：ABC

专题1.4 叉车的类型及应用

1.（判断题）普通内燃叉车一般采用柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机作为动力，载荷能力1.2～8.0吨。

答案：正确

2.（判断题）普通叉车一般最大起升高度为8米。

答案：错误

3.（判断题）电动叉车是以电动机为动力，蓄电池为能源。承载能力1.0～8.0吨。

答案：正确

4.（判断题）手动液压叉车是仓储作业管理中使用非常高的装卸搬运设备。

答案：正确

5.（判断题）在使用手动液压叉车的时候可以两人同时进行操作。

答案：错误

6.（判断题）表打压的目的是将手动液压车降低，方便移动。

答案：错误

7.（判断题）归还并存放手动液压叉车是需将叉车处于最低的状态，其控制手柄需要横向。

答案：正确

8.（单选题）（）的主要特点是货叉可作前、左、右三向旋转，或者直接从两侧叉取货物，在通道中无需转弯，因此所需的通道宽度是最小的。
A.侧叉叉车

B.插腿叉车

C.三向堆垛叉车

D.前移式叉车

答案：C

9.（单选题）以下不属于水平搬运设备的有（）。
A.叉车

B.手推车

C.输送机

D.搬运车

答案：C

10.（单选题）适合室内仓储、低噪音无污染，依靠蓄电池驱动的主流仓库叉车是（）。

A.内燃平衡重叉车

B.电动平衡重叉车

C.侧面叉车

D.手动地牛

答案：B

11.（单选题）手动液压叉车的应用流程主要有（）个步骤。

A.2

B.3

C.5

D.6

答案：B

12.（单选题）适合搬运钢材、木材等长条大型货物，货叉设置在车体侧面的叉车是（）。

A.前移式叉车

B.侧面式叉车

C.三向堆垛叉车

D.电动地牛

答案：B

13.（多选题）手动液压叉车基本的应用方法包括（）。

A.打压

B.拉货

C.卸压

D.空车运行

答案：ABCD

14.（多选题）下列属于仓库室内常用叉车类型的是（）。

A.电动平衡重叉车

B.前移式叉车

C.三向堆垛叉车

D.侧面式叉车

答案：ABCD

15.（多选题）内燃平衡重叉车的特点包含（）。

A.动力强劲，适合室外重载

B.存在尾气、噪音大

C.不受续航限制，可长时间连续作业

D.适合食品医药洁净仓库

答案：ABC

16.（多选题）叉车作业前必须完成的班前检查项目有（）。

A.制动系统

B.液压升降系统

C.轮胎状态

D.电量/油量

答案：ABCD

17.（多选题）手动液压叉车使用时禁止的操作有（）。

A.超载堆货

B.载人行驶

C.多人同步推拉

D.坡道长时间停放

答案：ABCD

18.（多选题）叉车班前安全检查必查项目包含（）

A.制动系统

B.液压升降系统

C.轮胎磨损

D.灯光警示装置

答案：ABCD

19.（多选题）叉车作业禁止行为有（）

A.超载堆货

B.载人行驶

C.坡道长时间驻车

D.转弯提前减速鸣笛

答案：ABC

专题1.5 自动识别技术的分类及应用

1.（判断题）EAN条码具有自校验功能。

答案：正确

2.（判断题）条码扫描器是利用黑条和白空对光的反射率不同来读取条码数据的。

答案：正确

3.（判断题）对于任何一种码制来说，单元的宽度越小，条码符号的密度就越高，也越节约印刷面积。

答案：正确

4.（判断题）在我国零售商品的条形码主要采用EAN/UCC-13。

答案：正确

5.（判断题）条形码可以更高效、更便捷的方式对商品进行管理。

答案：正确

6.（判断题）商品项目码由中国物品编码中心统一向申请厂商分配。

答案：错误

7.（判断题）超高频RFID标签可批量远距离读取托盘货物信息，适合仓储盘点。

答案：正确

8.（单选题）下列哪种RFID频段识别距离可达1～10米，适合仓储整托盘批量盘点（）

A.低频LF

B.高频HF

C.超高频UHF

D.微波

答案：C

9.（单选题）冷链物流仓库用于实时监控存储温度的设备是（）

A.条码扫描枪

B.温度传感器

C.UWB定位基站

D.一维条码标签

答案：B

10.（单选题）适合室内仓库叉车厘米级精准定位的自动定位技术为（）

A.北斗卫星

B.GPS

C.UWB超宽带定位

D.基站粗略定位

答案：C

11.（单选题）下列属于二维条码，破损后仍可正常识别的是（）

A.EAN-13

B.QRCode

C.CODE39

D.ITF-14

答案：B

12.（单选题）以下哪一种系统属于我国自主研发的卫星自动定位系统（）。

A.GPS

B.北斗BDS

C.伽利略

D.GLONASS

答案：B

13.（多选题）EAN-13商品条码一般包含哪些编码段（）。

A.厂商识别代码

B.商品项目码

C.校验码

D.静态码

答案：ABC

14.（多选题）下列属于二维条码的类型有（）。

A.QRCode

B.DataMatrix

C.AztecCode

D.EAN-13

答案：ABC

15.（多选题）按工作频率划分，RFID技术分为以下哪些类别（）。

A.低频RFID

B.高频RFID

C.超高频RFID

D.微波RFID

答案：ABCD

16.（多选题）物流场景常用传感器可以采集哪些环境与货物数据（）。

A.温度

B.湿度

C.振动冲击

D.货物重量

答案：ABCD

17.（多选题）自动识别技术融合发展的趋势包含（）。

A.条码+RFID组合识别

B.传感实时监测

C.北斗定位全程追踪

D.单一条码独立使用

答案：ABC

专题1.6 数据采集器的基本原理及应用

1.（判断题）数据采集器是将条码扫描装置与数据终端一体化，带有电池可离线操作的终端电脑设备。

答案：正确

2.（判断题）在商品的拣选作业中，拣货人员需要使用手持数据采集器终端，领取本次拣选任务。

答案：正确

3.（判断题）手持数据采集器终端的显示屏幕上可以显示出商品应到货的数量。

答案：正确

4.（判断题）冷链专用数据采集器可耐受低温环境，适配冷库盘点作业。

答案：正确

5.（判断题）数据采集离线存储的数据无需同步，可直接归档使用。

答案：错误

6.（单选题）快递网点收件场景最常使用哪类数据采集器（）

A.固定式工业扫描平台

B.手持条码数据采集器

C.温湿度传感采集器

D.UWB定位采集器

答案：B

7.（单选题）数据采集器处理条码信号的正确流程是（）

A.光源扫描→光电转换→解码校验→数据存储

B.数据存储→解码校验→光电转换→光源扫描

C.光电转换→光源扫描→解码校验→数据存储

D.解码校验→光源扫描→光电转换→数据存储

答案：A

8.（单选题）同时支持条码、RFID读取的采集器优势是（）

A.仅能识别纸质标签

B.兼顾整托盘批量盘点与单品扫码

C.只能在常温仓库使用

D.无法离线存储数据

答案：B

9.（单选题）数据采集器出现条码识别失败，优先操作是（）

A.直接更换设备

B.清洁扫描镜头、调整识别距离角度

C.删除全部离线数据

D.重启WMS系统

答案：B

10.（单选题）用于货车轨迹追踪、集成北斗模块的是（）数据采集器

A.定位型

B.条码型

C.RFID型

D.温感型

答案：A

11.（多选题）手持数据采集器识别条码具备哪些优势特点（）

A.识别速度快

B.识别准确率高

C.操作便捷

D.识别误差极大

答案：AB

12.（多选题）数据采集器完整四层工作架构包含（）

A.信息感知层

B.数据处理层

C.传输存储层

D.人机交互层

答案：ABCD

13.（多选题）下列属于工业级数据采集器防护设计的有（）

A.防摔外壳

B.低温防冻机身

C.防水防尘机身

D.易碎无保护屏幕

答案：ABC

14.（多选题）冷链仓库专用数据采集器具备的功能有（）

A.低温环境正常读写RFID

B.实时采集环境温湿度数据

C.离线存储盘点单据

D.高温防爆采集功能

答案：ABC

15.（多选题）数据采集器日常规范操作包含（）

A.开机检查电量与网络

B.定期清洁扫描镜头

C.及时同步离线采集数据

D.暴力摔打设备加速扫码

答案：ABC